| Index/Ключ | Sentinel‑2A/2B (nm) – (m) | Landsat‑8 / 9 (nm) – (m) |
| --- | --- | --- |
| 0 AER | B01 – 443 / 442 – (60) | B01 – 433 / 443 – (30) |
| 1 BLUE | B02 – 493 / 492 – (10) | B02 – 482 / 482 – (30) |
| 2 GREEN | B03 – 560 / 559 – (10) | B03 – 562 / 561 – (30) |
| 3 RED | B04 – 665 / 665 – (10) | B04 – 655 / 655 – (30) |
| 4 RE1 | B05 – 704 / 704 – (20) | - / — |
| 5 RE2 | B06 – 740 / 739 – (20) | - / — |
| 6 RE3 | B07 – 783 / 780 – (20) | - / — |
| 7 NIR1 | B08 – 833 / 833 – (10) | B05 – 865 / 865 – (30) |
| 8 NIR2 | B8A – 865 / 864 – (20) | B05 – 865 / 865 – (30) |
| 9 WV | B09 – 945 / 943 – (60) | - / — |
| 10 SWIR1 | B10 – 1374 / 1377 – (60) | B09 – 1375 / 1375 – (30) |
| 11 SWIR2 | B11 – 1614 / 1610 – (20) | B06 – 1610 / 1610 – (30) |
| 12 SWIR3 | B12 – 2202 / 2186 – (20) | B07 – 2201 / 2201 – (30) |

| Индекс ID | Формула для расчета |
| --- | --- |
| NDVI | NIR1-REDNIR1+RED |
| SWVI | NIR1-SWIR2NIR1+SWIR2 |
| DSWI | NIR1-GREENSWIR2+RED |
| EVI | G⋅NIR1-REDNIR1+(C1⋅RED-C2⋅BLUE)+L G = 2,5, множитель (масштабирующий фактор, растягивает до привычного диапазона от 0 до 1) L = 1, коэффициент корректировки параметров почвы, C1 = 6,0 коэффициент для коррекции рассеяния аэрозолей в красном диапазоне с помощью синего диапазона C2 = 7,5 коэффициент для коррекции рассеяния аэрозолей в красном диапазоне с помощью синего диапазона |