Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский государственный университет

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИМЕНИ А.Н. СЕВЧЕНКО»

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

(НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ)

| СОГЛАСОВАНО Директор НИИПФП им. А.Н. Севченко» БГУ __________________ П.В. Кучинский «___» ____________ 2023 г. Проректор по научной работе БГТУ ____________________ С.В. Шетько «___» ____________ 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси ________________ С.В. Кругликов « » 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на опытно-конструкторскую работу

«Разработать аппаратно-программный комплекс тематической обработки мульти- и гиперспектральных космических изображений, реализующий новые автоматизированные технологии диагностики патологии лесов и развития лесных пожаров с использованием данных спутниковых систем и многоспутниковых орбитальных группировок малоразмерных КА, обеспечивающий повышение оперативности обработки на 20-30%»

(шифр «Лесопатология»)

| Руководитель работ по договору № 593/2023, зав. лабораторией ______________ Л.В. Катковский «___» ____________ 2023 г. | Исполнительный директор программы «Комплекс-СГ» _________________ С.А. Кореняко «___» ____________ 2023 г. |
| --- | --- |

Содержание

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР	3

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР	3

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ	4

3.1 Состав изделия (ОО АПК)	4

3.2 Требования назначения ОО АПК	4

3.3 Требования к функциональным характеристикам ОО АПК	4

4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ	5

4.1 Требования к составу и параметрам технических средств	5

4.2 Требования к измерениям	6

4.3 Требования к информационной и программной совместимости	6

4.4 Требования к патентной чистоте	6

5 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ	6

6 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ	7

7 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР	8

8 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ОКР	11

9 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	12

10 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	12

11 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	12

# 1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

1.1 Наименование работы – «Разработать аппаратно-программный комплекс тематической обработки мульти- и гиперспектральных космических изображений, реализующий новые автоматизированные технологии диагностики патологии лесов и развития лесных пожаров с использованием данных спутниковых систем и многоспутниковых орбитальных группировок малоразмерных КА, обеспечивающий повышение оперативности обработки на 20-30%».

1.2 Шифр ОКР – «Лесопатология».

1.3 Основание для выполнения задания: договор № 593/2023 от «____» ___________ 2023г. между государственным научным учреждением «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» и Научно-исследовательским учреждением «Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко» Белорусского государственного университета по мероприятию 2.3 научно-технической программы Союзного государства «Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного космического пространства» («Комплекс-СГ»).

1.4 Исполнитель – НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, г. Минск, РБ.

1.5 Сроки выполнение ОКР:

начало:		I квартал 2023 г.;

окончание:		IV квартал 2026 г.

# 2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2.1 Целью задания является разработка новых спектральных методов и программных средств (опытного образца аппаратно-программного комплекса, АПК «Лесопатология») для обнаружения паталогических состояний лесных насаждений (усыхающих древостоев) и последствий лесных пожаров и их применения для мониторинга лесов по данным спутниковых систем и многоспутниковых орбитальных группировок малоразмерных КА, обеспечивающих повышение оперативности обработки на 20-30%»..

2.2 Задачи ОКР

- Разработать ТЗ. Провести обзор литературы и анализ методов дистанционной диагностики патологий растительности. Провести модернизацию и доработку спектральной аппаратуры для лабораторных, наземных и авиационных измерений.

- Провести лабораторные измерения, разработать методики и провести обработку и анализ спектров хвои на различных стадиях усыхания с выявлением информативных спектральных каналов и параметров состояния. Провести обоснование алгоритмов и методик обработки данных.

- Провести наземные и авиационные измерения (с БПЛА) пораженных хвойных древостоев и лесных гарей, обработку и анализ данных, установить корреляционные связи с лабораторными данными.

- Разработать новые спектральные методы диагностики и технологию мониторинга паталогических состояний лесных насаждений и последствий пожаров.

Разработать программные компоненты ОО АПК и технологические схемы обработки космических снимков.

- Разработать опытный образец аппаратно-программного комплекса (ОО АПК) обработки мульти- и гиперспектральных спутниковых изображений, реализующий разработанную технологию. Разработать программную и эксплуатационную документацию ОО АПК, провести испытания ОО АПК и ввод в эксплуатацию.

# 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

3.1 Состав изделия (ОО АПК)

Разрабатываемый ОО АПК должен состоять из программного комплекса (ПК) и аппаратной части, необходимой для работы ПК. ПК должен включать в своем составе взаимодействующие компоненты, обеспечивающие:

– ввод и отображение спектров, мультиспектральных и гиперспектральных изображений и служебной информации различных датчиков и приборов наземных и авиационных измерений;

– предварительную обработку авиакосмических данных и спектров натурных измерений;

– атмосферную коррекцию спектров, мульти- и гиперспектральных данных авиационной и космической съемки;

– классификацию спектров, мультиспектральных и гиперспектральных данных для предварительного поиска очагов усыхания хвойных лесов и гарей;

– специализированные модули анализа спектров, мультиспектральных и гиперспектральных изображений, реализующие разработанные методики диагностики патологии лесов и обнаружения гарей, в том числе, модули работы с векторами вегетационных индексов высокой размерности.

3.2 Требования назначения ОО АПК

АПК «Лесопатология» предназначен для мониторинга состояния лесных насаждений, в первую очередь, обнаружения усыхания хвойных пород деревьев на ранних стадиях и последствий лесных пожаров, с использованием авиационных и спутниковых данных (изображений) различного спектрального и пространственного разрешения. Разработанные методы и алгоритмы будут эффективными на ранних стадиях поражения древостоев вредителями, обеспечивая более надежный контроль состояния лесов по сравнению с существующими методами.

3.3 Требования к функциональным характеристикам ОО АПК

Создаваемый ОО АПК должен выполнять следующие функции:

- обработку данных различного спектрального и пространственного разрешений в поддиапазонах видимого и ближнего ИК излучения;

- обработку изображений и спектров с произвольным числом спектральных каналов и разрядностью представления данных;

- использовать в качестве входных данных спектры, мультиспектральные (например, четырехканальные) и гиперспектральные изображения земной поверхности и сопутствующую информацию (метаданные), полученные при выполнении аэро- и космической съёмки, а также имеющиеся в наличие данные наземных обследований (наземные описания) отснятых территорий;

- выполнять радиометрическую коррекцию (пересчет цифровых отсчетов в абсолютные значения спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ)) на основе поставляемых вместе с входными данными калибровочных констант съемочных систем, производить (при необходимости) пространственную и спектральную фильтрацию (сглаживание) данных;

- выполнять пересчет значений СПЭЯ изображений и спектров в приземные значения коэффициентов спектральных яркостей (КСЯ) или в спектральное альбедо подстилающих поверхностей со значениями в диапазоне [0 - 1];

- выполнять классификацию объектов без обучения (кластеризация) и с обучением, а также функцию декомпозиции спектральной смеси в пределах пикселя изображения;

- осуществлять сопоставление и расчёт степени близости (в процентах) спектров различных пикселей изображений и наземных спектров по различным метрикам расстояния в спектральном пространстве;

- обеспечивать загрузку и работу с данными известных спектральных библиотек и возможность формировать пользовательские библиотеки спектрограмм с использованием измеренных и обрабатываемых данных;

- осуществлять синтез цветных (R, G, B) и псевдоцветных изображений из канальных изображений и их отображение как для исходных, так и для обработанных изображений.

- использовать язык интерфейса пользователя АПК – русский.

- обеспечивать повышение оперативности обработки на 20-30% данных спутниковых систем по диагностике патологии лесов и развития лесных пожаров за счет быстрой атмосферной коррекции и специальной методики обработки спектральных данных.

Программная и эксплуатационная документация должна разрабатываться в соответствие с требованиями ЕСПД серия ГОСТ 19.

# 4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1 Требования к составу и параметрам технических средств

Программно-аппаратные средства для разработки и функционирования АПК должны удовлетворять следующим требованиям:

Среда разработки - Qt Creator.

Используемая операционная система: Windows 10/11 (x64).

Компьютер, включающий следующие технические средства:

- процессор не хуже Intel Core i7 9700K 4900 МГц;

- материнская плата, соответствующая по сокету и возможностям выбранному процессору;

- оперативная память - не менее 32 Гбайт;

- твердотельный накопитель не менее 500 GB;

- накопитель на магнитных дисках (HDD) - не менее 2 ТВ;

- 2 цветных монитора диагональю не менее 24 дюймов и видеокарты профессиональной серии не хуже GeForce GTX 1660 Ti Armor OC 6GB GDDR6.

- манипулятор «мышь»

- клавиатура

- сканер типа Canon CanoScan LiDE 220

- принтер типа HP LaserJet Pro M252dw (B4A22A)

- для реализации возможности сохранения выходных данных ПК в формате рабочей книги Microsoft Office Excel на компьютере должен быть установлен пакет Microsoft Office Excel совместимый с версией Microsoft Office 2016.

4.2 Требования к измерениям

В качестве экспериментальных данных для обработки информации и разработки методик будут использоваться данные измерений различных спутниковых систем свободного доступа, авиационных и наземных измерений.

Авиационные съёмки должны выполняться Исполнителем с использованием либо арендуемых малых летательных аппаратов, либо БПЛА.

Наземные съёмки должны выполняться Исполнителем с применением спектральной и видеоспектральной аппаратуры собственной разработки.

Лабораторные измерения образцов спектрометрируемых объектов, получаемых при выполнении авиационных и наземных съёмок, должны проводится на стендах и оборудовании НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ.

Технические требования к составу и параметрам оборудования могут быть уточнены на этапах разработки.

4.3 Требования к информационной и программной совместимости

В АПК должны быть заложены возможности его расширения и модернизации.

Должна быть предусмотрена возможность экспорта исходных и обработанных данных в стандартные форматы для обеспечения возможности последующей обработки с помощью известных программных продуктов ENVI, QGIS и др.

Программные средства АПК должны обеспечивать информационную и программную совместимость с другими информационными ресурсами, взаимодействующими с ПК.

Выбор окончательного состава средств разработки осуществляется на этапе проведения теоретических и экспериментальных исследований по ОКР.

4.4 Требования к патентной чистоте

Не предъявляются. Исполнитель может осуществлять необходимые работы по оформлению авторских прав на принципиально новые методические и алгоритмические решения, разработанные в результате выполнения данной ОКР.

# 5 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

Разработанные методы и алгоритмы будут эффективными на ранних стадиях поражения древостоев вредителями, обеспечивая более надежный контроль состояния лесов по сравнению с существующими методами.

Экономический эффект от внедрения данной разработки состоит в сохранении лесных ресурсов благодаря своевременному выявлению очагов поражения хвойных лесов и проведению лесоохранных мероприятий.

Должно быть обеспечено импортозамещение по обеспечению программными средствами и технологиями дистанционной диагностики лесов в организациях, использующих данные аэрокосмической съемки для решения отраслевых задач.

Разработанные методы, алгоритмы и ПО должны быть внедрены в учебный процесс Белорусского государственного технологического университета, а также в разрабатываемый геосервис автоматизированной обработки данных космической съемки и предоставления полученных информационных продуктов по оценке поврежденных лесных насаждений, что позволит повысить качество подготовки специалистов лесотехнических специальностей и предоставит доступ к актуальной информации о состоянии лесов в РБ.

# 6 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

Разрабатываемая документация должна соответствовать требованиям СТБ 1080-2011 «Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию научно-технической продукции», ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД и представлена на электронном и бумажном носителях.

По окончании выполнения каждого полугодового этапа ОКР должны быть подготовлены следующие документы:

- научно-технический отчет (аннотированный);

- акт сдачи-приёмки этапа ОКР.

По окончании выполнения каждого годового этапа ОКР должны быть подготовлены следующие документы:

- научно-технический отчет (промежуточный);

- акт сдачи-приёмки этапа ОКР.

По окончании выполнения ОКР должны быть подготовлены следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями СТБ 1080-2011:

- заключительный научно-технически отчет;

- выписка из протокола заседания ученого совета НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ о рассмотрении результатов выполнения ОКР;

- акт сдачи-приемки – 1 экз.

- акт приемки работы– 1 экз.

По завершении ОКР представляется ОО АПК и следующая документация в соответствии с ГОСТ 19.101-77 ЕСПД:

Программная документация:

- Спецификация – ГОСТ 19.202-78

- Программа и методика испытаний – ГОСТ 19.301-2000

- Текст программы – ГОСТ 19.401-2000

- Описание программы – ГОСТ 19.402-2000

Эксплуатационная документация:

- Формуляр - ГОСТ 19.501-78

- Ведомость эксплуатационной документации (В-ЭД) – ГОСТ 19.507-79

- Описание применения – ГОСТ 19.502-78

- Руководство системного программиста – ГОСТ 19.503-78

- Руководство оператора – ГОСТ 19.505-78

# 7 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа (под-этапа) рабо-ты | Наименование этапа (подэтапа) работы | Срок выполнения |  | Созданная научно-техническая продукция и вид отчетной документации о выполненных работах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 01 | Разработать техническое задание (ТЗ). Провести обзор литературы и анализ методов дистанционной диагностики патологий лесонасаждений и лесных гарей. Провести сбор образцов, лабораторные измерения. Разработать методику обработки измерений. Провести обработку и анализ лабораторных спектров фитоэлементов хвои для установления информативных параметров различных стадий усыхания хвои. Провести модернизацию и подготовку спектральной аппаратуры (ФСР, МКСС-М) для наземных и авиационных измерений. Провести натурные съемки отдельных деревьев с возможными патологиями с борта БПЛА для сбора исходных данных. Провести поиск, подборку, получение, обработку и анализ материалов космической съемки пораженных лесных насаждений. | 1 кв. 2023 г. | 4 кв. 2023 г. | ТЗ – 1 экз. Методика обработки измерений хвои (раздел отчета) – 1 экз. Научно-технический отчет (промежуточный) – 2 экз. Акт сдачи-приемки – 2 экз. |
| 01.01 | Разработать техническое задание (ТЗ). Провести обзор литературы и анализ методов дистанционной диагностики патологий лесонасаждений и лесных гарей. Провести сбор образцов, лабораторные измерения. Разработать методику обработки измерений. Провести обработку и анализ лабораторных спектров фитоэлементов хвои для установления информативных параметров различных стадий усыхания хвои. | 1 кв. 2023 г. | 2 кв. 2023 г. | ТЗ – 1 экз. Методика обработки измерений хвои (раздел отчета) – 1 экз. Научно-технический отчет (аннотированный) – 1 экз. Акт сдачи-приемки – 1 экз. |
| 01.02 | Провести модернизацию и подготовку спектральной аппаратуры (ФСР, МКСС-М) для наземных и авиационных измерений. Провести натурные съемки отдельных деревьев с возможными патологиями с борта беспилотника для сбора исходных данных. Провести поиск, подборку, получение, обработку и анализ материалов космической съемки пораженных лесных насаждений. | 3 кв. 2023 г. | 4 кв. 2023 г. | Научно-технический отчет (промежуточный) – 1 экз. Акт сдачи-приемки – 1 экз |
| 02 | Провести обработку данных и совместный анализ наземных, авиационных и космических измерений. Разработать спектральные методы диагностики и мониторинга паталогических состояний лесных насаждений и лесных гарей Республики Беларусь. | 1 кв. 2024 г. | 4 кв. 2024 г. | Научно-технический отчет (аннотированный) – 1 экз. Программные компоненты АПК на CD-диске – 1 экз. Научно-технический отчет (промежуточный) – 1 экз. Акт сдачи-приемки – 2 экз |
| 02.01 | Провести обработку данных и совместный анализ наземных, авиационных и космических измерений. Разработать спектральные методы диагностики и мониторинга паталогических состояний лесных насаждений и лесных гарей Республики Беларусь. | 1 кв. 2024 г. | 2 кв. 2024 г. | Научно-технический отчет (аннотированный) – 1 экз. Акт сдачи-приемки – 1 экз. |
| 02.02 | Провести разработку и обоснование алгоритмов и методик обработки данных в АПК. Разработать соответствующие программные компоненты АПК. Провести наземную и авиасъемку лесных территорий для тестирования разработанных методов и алгоритмов. | 3 кв. 2024 г. | 4 кв. 2024 г. | Научно-технический отчет (промежуточный) – 1 экз. Программные компоненты АПК на CD-диске – 1 экз. Акт сдачи-приемки – 1 экз. |
| 03 | Провести предварительную и тематическую обработку проведенных измерений. Разработать ОО АПК, реализующий разработанные методы. Провести отладку, тестирование и доработку ОO АПК. Разработать эксплуатационную и программную документацию ОO АПК. Провести натурные авиационные измерения лесов с различными стадиями поражения древостоев, лесных гарей и обработку данных. Провести тестирование, доработку и корректировку разработанных методов обнаружения патологий лесов при совместном использовании авиационных измерений и космических снимков. | 1 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. | Научно-технический отчет (аннотированный) – 1 экз. OO АПК на CD-диске – 1 экз. ЭД ОО АПК – 1 экз. ПД ОО АПК – 1 экз. Научно-технический отчет (промежуточный) – 1 экз. Акт сдачи-приемки – 2 экз. |
| 03.01 | Провести предварительную и тематическую обработку проведенных измерений. Разработать ОО АПК, реализующий разработанные методы. Провести отладку, тестирование и доработку ОO АПК. Разработать эксплуатационную и программную документацию ОО АПК. | 1 кв. 2025 г. | 2 кв. 2025 г. | Научно-технический отчет (аннотированный) – 1 экз. OO АПК на CD-диске – 1 экз. ЭД ОО АПК – 1 экз. ПД ОО АПК – 1 экз. Акт сдачи-приемки – 1 экз. |
| 03.02 | Провести натурные авиационные измерения лесов с различными стадиями поражения древостоев, лесных гарей и обработку данных. Провести тестирование, доработку и корректировку разработанных методов обнаружения патологий лесов при совместном использовании авиационных измерений и космических снимков. | 3 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. | Научно-технический отчет (промежуточный) – 1 экз. Акт сдачи-приемки – 1 экз. |
| 04 | Разработать технологию диагностики состояний лесных насаждений. Разработать программу и методику предварительных испытаний (ПМПИ). Провести предварительные испытания ОО АПК. Провести тестирование и подготовку программной части АПК для передачи потребителю. Разработать программу и методику приемочных испытаний (ПМИ) ОО АПК. Провести приемочные испытания ОO АПК. Провести установку и запуск программной части АПК на аппаратных средствах потребителя продукции. Разработать заключительный научно-технически отчет | 1 кв. 2026 г. | 4 кв. 2026 г. | Технологическая инструкция – 1 экз. ПМПИ – 1 экз. Акт предварительных испытаний – 1 экз. Научно-технический отчет (аннотированный) – 1 экз. ПМИ – 1 экз. Акт приемочных испытаний – 1 экз. Акт передачи OO АПК Заключительный научно-технически отчет– 1 экз. Акт сдачи-приемки – 1 экз. |
| 04.01 | Разработать технологию диагностики состояний лесных насаждений. Разработать программу и методику предварительных испытаний (ПМПИ). Провести предварительные испытания ОО АПК. Провести тестирование и подготовку программной части АПК для передачи потребителю. | 1 кв. 2023 г. | 2 кв. 2026 г. | Технологическая инструкция – 1 экз. ПМПИ – 1 экз. Акт предварительных испытаний – 1 экз. Научно-технический отчет (аннотированный) – 1 экз. Акт сдачи-приемки – 1 экз. |
| 04.02 | Разработать программу и методику приемочных испытаний (ПМИ) ОО АПК. Провести приемочные испытания ОO АПК. Провести установку и запуск программной части АПК на аппаратных средствах потребителя продукции. Разработать заключительный научно-технически отчет | 3 кв. 2026 г. | 4 кв. 2026 г. | ПМИ – 1 экз. Акт приемочных испытаний – 1 экз. Акт передачи OO АПК Заключительный научно-технически отчет– 1 экз. Акт сдачи-приемки – 1 экз. Акт приемки работы– 1 экз. |

# 8 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ОКР

Выполнение ОКР должно осуществляться в соответствии с настоящим ТЗ и календарным планом договора.

Исполнитель должен оперативно представлять Заказчику данные по его запросам о ходе выполнения работ.

Научно-техническая продукция по этапам ОКР должна представляться Заказчику не позднее, чем за 10 дней до окончания этапа.

Приемка ОКР (этапа ОКР) проводится комиссией, создаваемой Заказчиком, в соответствии с условиями договора на создание научно-технической продукции.

Состав, содержание и сроки выполнения отдельных этапов и работ по настоящему ТЗ могут при необходимости изменяться, уточняться и оформляться отдельным дополнением, которое согласовывается в том же порядке, как и основное ТЗ.

# 9 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Материалы ОКР не подлежат публикации в открытой печати без согласия Заказчика и Исполнителя.

# 10 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПК –аппаратно-программный комплекс

БД – база данных

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли

КИП – контрольно-измерительный пункт

КСЯ – коэффициент спектральной яркости

ОО – опытный образец

ПД – программная документация

ПО – программное обеспечение

ПК – программный комплекс

ТЗ – техническое задание

ЭД – эксплуатационная документация

# 11 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Программный комплекс – программа, состоящая из двух или более компонентов* и (или) комплексов, выполняющих взаимосвязанные функции, и применяемая самостоятельно или в составе другого комплекса (ГОСТ 19.101-77. ЕСПД)

Программный компонент (модуль) – программа, рассматриваемая как единое целое, выполняющая законченную функцию и применяемая самостоятельно или в составе комплекса. ГОСТ 19.101-77. ЕСПД. Виды программ и программных документов.

| от НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ Зав. лабораторией ________________Ю.В. Беляев Старший научный сотрудник ________________А.О. Мартинов Научный сотрудник ________________А.А. Ломако | СОГЛАСОВАНО от ОИПИ НАН Беларуси Гл. конструктор проекта _______________В.А. Елисеев |
| --- | --- |